3. Розрахунок площі зелених насаджень на території м. Луганська.

У складі проекту Генерального плану міста Луганська розроблений розділ 11 «Озеленені та рекреаційні території» пояснювальної записки                  (том І), де наводиться характеристика існуючих міських зелених насаджень.

На території м. Луганська лісові масиви займають площу 6389,0 га.,  що складає 24,9% від усієї існуючої площі міста. При цьому, зелених насаджень загального користування (парки, сквери, бульвари) в місті край недостатньо (8,9 м2/чол. при нормі 21,4 м2/чол.), особливо в густонаселених Жовтневому та Артемівському районах.

Сквери та парки загального користування

Ленінський район – 347,5 га

Жовтневий район – 9,8 га

Артемівський район – 13,5 га

Кам`янобрідський район – 40,4 га

смт. Ювілейне – 4,3 га

м. Олесандрівськ – 2,8 га

203,2%

Норматив - 100%

Існуюча забеспеченність

Проектна забеспеченність

184,2%

119,6%

80,8%

91,1%

91,1%

5,0%

12,5%

13,1%

72,9%

44,5%

2,5%

Олександрівський район

(проектний)

Вільних від забудови земельних ділянок, які можливо було б використати під створення зелених зон загального користування  недостатньо – усього 280 га. Тому, було запропоновано створення парків та лісопарків не тільки на вільних територіях, але й на базі існуючих лісових масивів площею 581 га, які розташованы безпосередньо біля житлової забудови.

Проектні рішення Генерального плану направлені на розвиток мережі озеленених територій і підтверджують рішення затвердженого у 1981 році проекту «Генеральный план г. Ворошиловграда».

Передбачені заходи щодо збільшення масивів лісових насаджень за рахунок озеленення схилів балок, земель, непридатних для сількогосподарчого виробництва. Додаткове озеленення приміської зони Луганська запроектоване по крутих схилах річок Сіверський Донець, Лугань, Луганчик, Вільхова, Айдар.

Проектні рішення, прийняті у Генеральному плані, направлені на збільшення озеленених територій, в т.ч. лісових масивів. На розрахунковий термін площа залісених територій збільшиться на 15% від існуючих.

Підрозділ 11.2. «Розвиток мережі озеленених територій» пояснювальної записки (том І) наводиться в повному обсязі:

«Основними завданнями Генерального плану зі створення озелененого природного комплексу міста є наступні:

- формування єдиної системи природно-екологічного каркаса території, який об’єднає в єдину систему лісові і лісопаркові масиви, міські зелені насадження, водний ландшафт річок Лугані і Вільхова;

- формування нових упорядкованих озеленених територій в житлових районах - парків, скверів, садів, прогулянкових просторів з активним використанням існуючого зеленого фонду міста;

- пріоритетність зеленого будівництва на екологічно проблемних територіях.

Розрахунок необхідної площі озеленених територій загального користування для перспективної чисельності населення міста виконаний згідно  ДБН 360- 92**, табл.5.1.

Таблиця 11.3

| Озеленені території загального користування | Площа озеленених територій згідно з нормами, м2/чол | Необхідна площа озеленених територій загального користування, га |
| --- | --- | --- |
| Загальноміські | 14,4 | 662,4 |
| Житлових районів | 7,0 | 322,0 |
| Усього | 21,4 | 984,4 |

Для розрахунку необхідної території парків, скверів, бульварів прийнятий усереднений рівень озеленення різних структурних елементів - 70%, необхідна площа складе 1406 га, в тому числі, загальноміського значення – 945 га.

Загальна площа існуючих парків, скверів на території міста складає     418,3 га. Площа озеленення існуючих територій парків, скверів складе:

418,3 га х 0,70 = 293 га.  Таким чином, площа нового зеленого будівництва загального користування буде: 1406 га – 293 га = 1113 га.

Основою композиційної побудови існуючої системи насаджень загального користування є р. Лугань. Тут розташована центральна міська зона відпочинку, що складається із двох основних міських парків культури і відпочинку - ім. М. Горького та парку ім. 1-го Мая. Останній має більш вигідне територіальне розміщення. Це єдиний парк, що завжди служив місцем активного відпочинку мешканців міста. Парк має невелику площу   (8,0 га), але в ньому присутні практично усі функціональні зони, характерні для парку, в тому числі є невеличкий зоологічний куточок.  В рамках цього проекту пропонується переобладнання парка  ім. 1- Мая в зоопарк.

Попереднім генеральним планом міста вздовж р. Лугань було передбачено створення декількох парків і системи скверів, однак задуми проекту не реалізовані.

Теперишнім проектом підтверджується необхідність реалізації такої пропозиції. З метою створення повноцінних умов відпочинку населення передбачається реконструкція та облаштування р. Лугань в районі парка         ім. 1-го Мая з посиленням її рекреаційних функцій.

Парк культури і відпочинку ім. Горького – один з найбільших по площі міських парків – 118 га, з них упоряджено близько 30 га. В даний час знаходиться в занедбаному стані та потребує реконструкції і відродження. Пропонується створення в ньому музею українського козацтва під відкритим небом, організувати території для занять і прогулянок на конях.

У числі пропозицій по збільшенню зон насаджень загального користування є також:

А) Створення на базі існуючих лісових масивів міських парків і лісопарків:

- парк культури, розваг і відпочинку, з устроєм дитячої залізниці площею 200 га - на базі лісового масиву урочища  «Гостра Могила»;

- парк відпочинку площею 146 га для жителів Жовтневого району - з південної сторони забудови району;

- історичний парк площею 16 га в комплексі з колишньою садибою поміщика Шахматова-Шеринського при в'їзді в м. Олександрівськ;

- лісопарк площею 106,0 га з південно- східної та східної сторони багатоповерхової забудови Жовтневого району;

- лісопарк площею 50,0 га на схилах Калмицького Яру (біля кв.Зарєчний);

- лісопарк площею 54,0 га на схилах Мощінського Яру (біля кв.Ленінського комсомолу);

- лісопарк площею 9,0 га на схилах Іваніщева Яру.

Усього: 581 га.

Б) Створення парків на вільних від забудови територіях:

-	міський парк площею 65 га в районі Луганського водосховища;

-	міській парк площею 50 га по вул. Фрунзе (на підтоплювальних територіях, що перед цим потребують виконання інженерно-технічних заходів);

-	спортивний парк площею 30 га в Калмицькому Яру;

-	парк площею 135 га в Мощінському Яру в районі перспективного житлового району «Західний».

Усього: 280 га.

Передбачено також створення парків і скверів загальною площею 74 га в кожному районі нового житлового будівництва.

Усього зелених насаджень загального користування повинно бути           1108 – 1113 га, що відповідає розрахунку.

Проектом пропонується створення на території міста ботанічного саду на східних схилах долини р. Вільхової площею 147,0 га.

Існуюча в місті система балок та ярів є природним стокорегулюючим чинником території. Знищення її приведе до несприятливих екологічних наслідків:

- до посилення забруднення поверхневих водоймищ, до різкого коливання рівня води в них;

- до підвищення грунтових вод;

- до посилення ерозійних наслідків;

- до зниження біологічної різноманітності території;

- до знищення природної основи об'єднання зелених насаджень в єдину систему;

- до рівномірного розподілу забруднення повітряного басейну по всій території міста і уповільненню процесів повітрообмінів;

- до перерозподілу тектонічної напруги земної поверхні, що викликають екзогенні процеси: обвали, просідання денної поверхні і т.п.

Тому система балок та ярів неодмінно має бути залісена, що підвищить екологічну стійкість території.

Крім того, приймаючи до уваги, що вода є лімітуючим чинником громадського та економічного розвитку в Донбасі, необхідно передбачити встановлення водозахисних зон річок Лугані і Вільхової шириною не менш 50-25 м, з подальшим їх озелененням деревною рослинністю. Це дозволить підвищити повноводність цих річок і збільшити запаси водних ресурсів.

Необхідно доповнювати площі озеленення всіх функціональних елементів забудови, території громадських будівель і споруд, промислових і комунально - складських об'єктів.

Для здійснення такої програми з додаткового озеленення міста необхідно мати могутнє господарство з вирощування посадкового матеріалу.

В минулі часи в місті існувала розвинута мережа пітомників по вирощуванню декоративних порід дерев і чагарників, квіткових оранжерей. В даний час функціонує одне господарство «Каштан», розташоване у північно- західній частині міста. Площа господарства близько 115 га, що цілком достатньо для забезпечення міста посадковим матеріалом. Для вирощування декоративних рослин використовується розсадник площею 95,0 га  в районі урочища «Гостра Могила». Квітково-оранжерейне господарство площею   20,0 га запропоновано розмістити в районі Жовтневих очисних споруд, використовуючи мінерало-органічні добрива після переробки ілів на спеціальних установках».